| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 体育馆外墙亮化 |  |  |  | 151183.52 |  |
| 1 | 030413003001 | 打洞（孔） 1.名称:岗亭开孔洞及恢复 2.规格:直径50mm | 个 | 2 | 38.17 | 76.34 |  |
| 2 | 030506007001 | 视频系统设备 1.名称:户外激光投影仪 2.规格:甲方选型 3.安装方式:摆放固定于岗亭屋顶的外罩中 | 台 | 2 | 57640.66 | 115281.32 |  |
| 3 | 030506008001 | 视频系统调试 1.名称:户外激光投影仪调试 2.功能:达到设计标准，实现设计功能 | 系统 | 2 | 7716.32 | 15432.64 |  |
| 4 | 030502001001 | 机柜、机架 1.名称:户外激光投影仪专用机柜 2.材质:3mm厚不锈钢，灰色氟碳漆喷涂； 3.规格:按设计 4.安装方式:固定于岗亭屋顶 | 台 | 2 | 4096.93 | 8193.86 |  |
| 5 | 011508004001 | 金属字 1.基层类型:混凝土外墙石材饰面 2.镌字材料品种、颜色:2厚不锈钢板镀金黄色 3.字体规格:单个字体高度2m，折弯10cm 4.字体内容:“济南市皇亭竞技体育学校” 5.固定方式:膨胀螺栓固定于墙上 | 个 | 16 | 762.46 | 12199.36 |  |
|  |  | 体育馆大堂展示墙 |  |  |  | 188916.12 |  |
| 6 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.拆除要求:拆除原有饰面至原混凝土墙面 2.龙骨及饰面种类:根据现场综合考虑 | m2 | 122.1 | 64.16 | 7833.94 |  |
| 7 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75mm*50mm*0.8mm厚@400*400mm 2.隔离层材料种类、规格:阻燃板12mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板9.5mm厚 4.腻子种类及遍数:刮腻子2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍 | m2 | 122.1 | 236.99 | 28936.48 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 187953.94 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011207001002 | 墙面装饰板 1.名称:烤漆板造型 2.龙骨材料种类、规格、中距:50mm*30mm木龙骨@500 3.面层材料品种、规格、颜色:木质结构烤漆板10mm厚，按型加工，详见图纸 | m2 | 122.1 | 554.38 | 67689.8 |  |
| 9 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称:LED灯带 2.规格:4.5W/m LED，工作电源24V，外置变压器，色温3000K， 3.安装形式:粘贴或卡箍固定 | m | 90 | 185.61 | 16704.9 |  |
| 10 | 011207001003 | 墙面装饰板 1.名称:夹板画 2.材质、规格:8+8mm厚透明亚克力板夹板画，1600mm*900mm | 幅 | 5 | 437.87 | 2189.35 |  |
| 11 | 011207001004 | 墙面装饰板 1.名称:PVC雕刻宣传图案 2.材质、规格:10mm厚PVC，按型加工 3.其它:按最大外接矩形面积计 | m2 | 35 | 437.87 | 15325.45 |  |
| 12 | 011508002001 | 有机玻璃字 1.基层类型:内墙石膏板 2.镌字材料品种、颜色:10mm厚水晶亚克力按型雕刻，颜色详见图纸 3.字体规格:单个字体高度30cm 4.字体内容:宣传标语详见图纸 5.固定方式:粘贴 | 个 | 22 | 478.44 | 10525.68 |  |
| 13 | 011508002002 | 有机玻璃字 1.基层类型:内墙石膏板 2.镌字材料品种、颜色:8mm厚PVC板按型雕刻，颜色详见图纸 3.字体规格:单个字体高度15-30cm 4.字体内容:宣传文字详见图纸 5.固定方式:粘贴 | 个 | 70 | 478.44 | 33490.8 |  |
| 14 | 011207001005 | 墙面装饰板 1.名称:方形亚克力插板盒 2.材质、规格:3mm厚亚克力板，详见图纸 3.内径尺寸:230mm*310mm*10mm | 个 | 13 | 478.44 | 6219.72 |  |
|  |  | 体育馆大堂主题墙 |  |  |  | 102685.75 |  |
| 15 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.拆除要求:拆除原有饰面至原混凝土结构柱 2.龙骨及饰面种类:根据现场综合考虑 | m2 | 37.62 | 64.16 | 2413.7 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 154559.4 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011204001001 | 石材墙面 1.安装方式:干挂 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5厚角钢龙骨@1000*1000mm 3.面层材料品种、规格、颜色:西班牙米黄大理石1000*1000/600/300*25mm厚 | m2 | 47.52 | 1354.54 | 64367.74 |  |
| 17 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称:LED灯带 2.规格:4.5W/m LED，工作电源24V，外置变压器，色温3000K， 3.安装形式:粘贴或卡箍固定 | m | 45 | 185.61 | 8352.45 |  |
| 18 | 011207001006 | 墙面装饰板 1.材质、规格:2mm厚不锈钢钛金拉丝面 2.名称:主题词背板 | m2 | 6.48 | 485.64 | 3146.95 |  |
| 19 | 011508004002 | 金属字 1.基层类型:金属面 2.镌字材料品种、颜色:2厚不锈钢板钛金 3.字体规格:单个字体高度45cm，折弯3cm 4.字体内容:“不忘初心 牢记使命” 5.固定方式:粘贴 | 个 | 8 | 1153.27 | 9226.16 |  |
| 20 | 011207001007 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75mm*50mm*0.8mm厚@400*400mm 2.隔离层材料种类、规格:阻燃板12mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板9.5mm厚 4.腻子种类及遍数:刮腻子2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍 | m2 | 17.82 | 236.99 | 4223.16 |  |
| 21 | 011207001008 | 墙面装饰板 1.名称:背胶画 2.材质、规格:背胶写真画，详见图纸 | m2 | 17.82 | 554.38 | 9879.05 |  |
| 22 | 011502002001 | 木质装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:木质角线80*30*10mm厚，刷防火涂料乳胶漆，固定于龙骨上 | m | 17.4 | 61.87 | 1076.54 |  |
|  |  | 楼道宣传画 |  |  |  | 145317.23 |  |
| 23 | 011207001009 | 墙面装饰板 1.宣传画材质、做法:铝料包边；KT板基层；UV喷绘画面；镀膜一层 | m2 | 218.68 | 664.52 | 145317.23 |  |
|  |  | 原理发店室内保护性拆除 |  |  |  | 29359.58 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 245589.28 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.拆除要求:拆除原有饰面至原混凝土墙柱面 2.龙骨及饰面种类:根据现场综合考虑 | m2 | 134.4 | 64.16 | 8623.1 |  |
| 25 | 011605001001 | 室内地面拆除 1.拆除要求:拆除原有饰面至原混凝土地面 2.饰面材料种类:瓷砖或木地板 | m2 | 195 | 65.64 | 12799.8 |  |
| 26 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除要求:拆除原有饰面至原混凝土楼板 2.龙骨及饰面种类:根据现场综合考虑 | m2 | 195 | 16.78 | 3272.1 |  |
| 27 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度:2.4m 2.门窗洞口尺寸:3*2.4m | 樘 | 1 | 137.1 | 137.1 |  |
| 28 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 1.构件名称:门头 2.拆除构件的规格尺寸:根据现场综合考虑 | 项 | 1 | 481.57 | 481.57 |  |
| 29 | 010103002001 | 清除现场杂物 1.废弃料品种:清除现场遗留的家具等杂物、垃圾 | 项 | 1 | 4045.91 | 4045.91 |  |
|  |  | 荣誉室展示墙与地面 |  |  |  | 162595.87 |  |
| 30 | 011207001010 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75mm*50mm*0.8mm厚@400*400mm 2.隔离层材料种类、规格:阻燃板12mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板9.5mm厚 4.腻子种类及遍数:刮腻子2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍 | m2 | 60 | 236.99 | 14219.4 |  |
| 31 | 011507003001 | 灯箱 1.箱体规格:1200*900*150mm 2.面层材料种类:软膜喷绘，具体图案详见图纸 3.光源:LED灯 | 个 | 1 | 902.66 | 902.66 |  |
| 32 | 011207001011 | 墙面装饰板 1.名称:造型展示墙 2.材质、规格:10mm厚烤漆板，按型拼接，详见图纸 3.其它:按展开面积计 | m2 | 57.6 | 372.3 | 21444.48 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 65926.12 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 011508002003 | 有机玻璃字 1.基层类型:内墙石膏板 2.镌字材料品种、颜色:8mm厚PVC板按型雕刻，颜色详见图纸 3.字体规格:单个字体高度25cm 4.字体内容:年份数字详见图纸 5.固定方式:粘贴 | 个 | 84 | 478.44 | 40188.96 |  |
| 34 | 011508002004 | 有机玻璃字 1.基层类型:内墙石膏板 2.镌字材料品种、颜色:3mm厚PVC板按型雕刻，颜色详见图纸 3.字体规格:单个字体高度5cm 4.字体内容:年份数字详见图纸 5.固定方式:粘贴 | 个 | 100 | 277.3 | 27730 |  |
| 35 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢方通75mm*50mm*0.8mm厚@400*400 2.面层材料品种、规格:木质结构板10mm厚，按型加工，详见图纸 3.防护材料种类:白色防火涂料二遍 | m2 | 29.44 | 241.58 | 7112.12 |  |
| 36 | 011302002001 | 格栅吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢方通75mm*50mm*0.8mm厚@400*400 2.格栅材料种类、规格:木格栅50*50mm@100mm，详见图纸 | m2 | 10.56 | 2291.37 | 24196.87 |  |
| 37 | 011304001001 | 嵌入式荧光灯 1.灯具型式、尺寸:荧光灯1200*100mm 2.透光片材料品种、规格:白色透光亚克力板 3.安装固定方式:嵌入式 | 套 | 8 | 637.64 | 5101.12 |  |
| 38 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称:筒灯 2.规格:LED灯，电压220V，12W，色温3000K 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 24 | 150.09 | 3602.16 |  |
| 39 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 40 | 31.4 | 1256 |  |
| 40 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 1.面层材料品种、规格、颜色:复合木地板铺在水泥面上，胶粘剂粘合 | m2 | 40 | 261.25 | 10450 |  |
| 41 | 010801001001 | 木质门 1.洞口尺寸:3000*2000mm | 樘 | 1 | 6392.1 | 6392.1 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 126029.33 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 荣誉室主题墙 |  |  |  | 6806.02 |  |
| 42 | 011207001012 | 墙面轻钢龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢方通75mm*50mm*0.8mm厚@400*400mm | m2 | 6.72 | 108.38 | 728.31 |  |
| 43 | 011207001013 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:木质结构烤漆板10mm厚，按型加工，颜色等详见图纸； 2.其它:按展开面积计 | m2 | 7.2 | 372.31 | 2680.63 |  |
| 44 | 011207001014 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚亚克力板白色磨砂贴 | m2 | 0.96 | 280.15 | 268.94 |  |
| 45 | 011508002005 | 有机玻璃字 1.基层类型:亚克力背板 2.镌字材料品种、颜色:15mm厚红色亚克力水晶字，按型雕刻，详见图纸 3.字体规格:单个字体高度25cm 4.字体内容:“荣誉展厅” 5.固定方式:粘贴 | 个 | 4 | 478.44 | 1913.76 |  |
| 46 | 011507003002 | 灯箱 1.箱体规格:900*900*50mm，坡面，按型加工； 2.基层材料种类:10mm厚木结构板按型拼接，国旗红乳胶漆，详见图纸 3.面层材料种类:3mm厚党徽造型黄色亚克力片贴面 4.光源:LED灯 | 个 | 1 | 1214.38 | 1214.38 |  |
|  |  | 力量房 |  |  |  | 61390.11 |  |
| 47 | 011207001015 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75mm*50mm*0.8mm厚@400*400mm 2.隔离层材料种类、规格:阻燃板12mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板9.5mm厚 4.腻子种类及遍数:刮腻子2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍 | m2 | 60.96 | 236.99 | 14446.91 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 21252.93 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75mm*50mm*0.8mm厚@400*400mm 2.基层材料种类、规格:阻燃板12mm厚 3.面层材料品种、规格:石膏板9.5mm厚 4.腻子种类及遍数:刮腻子2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:室内乳胶漆二遍 天棚 | m2 | 155 | 230.22 | 35684.1 |  |
| 49 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 155 | 31.4 | 4867 |  |
| 50 | 010801001002 | 木质门 1.洞口尺寸:3000*2000mm | 樘 | 1 | 6392.1 | 6392.1 |  |
|  |  | 铁艺围栏 |  |  |  | 110411.46 |  |
| 51 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 1.拆除要求:保护性拆除原有铁艺围栏及地下构筑物并清渣 | m | 111 | 61.12 | 6784.32 |  |
| 52 | 050307006001 | 铁艺栏杆 1.铁艺栏杆高度:2m 2.其它:按设计与规范要求 | m | 111 | 224.96 | 24970.56 |  |
| 53 | 010501003001 | 独立基础 1.部位:铁艺围栏柱墩 2.混凝土强度等级:C20 3.其它:含预埋预设等施工与措施内容；详见图纸 | 个 | 57 | 1379.94 | 78656.58 |  |
|  |  | 卫生间改造 |  |  |  | 62738.9 |  |
| 54 | 011605002001 | 拆除墙面 1.拆除要求:拆除原有地面到原有混凝土垫层 | m2 | 108.94 | 64.16 | 6989.59 |  |
| 55 | 011601001001 | 墙面开门洞 1.砌体材质:砖混结构墙面 2.拆除高度:2m | m2 | 2 | 168.65 | 337.3 |  |
| 56 | 011605001002 | 拆除地面 1.拆除要求:拆除原有地面到原有混凝土垫层 | m2 | 27.73 | 65.64 | 1820.2 |  |
| 57 | 011602001001 | 破除混凝土蹲便、地面 1.构件名称:混凝土基础、地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:厚度≤50cm | m3 | 6.03 | 420.09 | 2533.14 |  |
| 58 | 011101006003 | 平面找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚C20细石混凝土 | m2 | 6.58 | 43.46 | 285.97 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 169320.86 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆其中MU10砖 2.沟截面尺寸:内径200宽*300高 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 4.盖板:300宽不锈钢格栅盖板 | m | 10.96 | 287.05 | 3146.07 |  |
| 60 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） 1.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆 | m2 | 27.73 | 30.58 | 847.98 |  |
| 61 | 011102003001 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖800*800*15mm | m2 | 27.73 | 319.87 | 8870 |  |
| 62 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） 1.防水层做法:暂按1.2m高计 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆 | m2 | 29.81 | 32.02 | 954.52 |  |
| 63 | 011204003001 | 块料墙面 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖300*300*15mm | m2 | 108.94 | 301.87 | 32885.72 |  |
| 64 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层清理:原有天棚打磨除尘 2.喷刷涂料部位:室内天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 | m2 | 27.73 | 38.55 | 1068.99 |  |
| 65 | 010801001003 | 木质门 1.洞口尺寸:900*2000mm | 樘 | 1 | 2999.42 | 2999.42 |  |
|  |  | 新风系统 |  |  |  | 905884.7 |  |
| 66 | 030413003002 | 打洞（孔） 1.名称:墙面开孔洞 2.规格:直径200mm | 个 | 52 | 78.34 | 4073.68 |  |
| 67 | 030701003001 | 新风主机 1.名称:新风主机 2.型号:NET 350 Pro 3.其它:含设备本体及配套附件、支架等 | 台 | 26 | 28838.69 | 749805.94 |  |
| 68 | 030702005001 | 塑料通风管道 1.名称:消音管 2.规格:Φ160 | m | 52 | 473.29 | 24611.08 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 829263.4 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 030702005002 | 塑料通风管道 1.名称:PVC管 2.规格:Φ160 | m | 130 | 473.29 | 61527.7 |  |
| 70 | 030702005003 | 塑料通风管道 1.名称:PVC管 2.规格:Φ110 | m | 160 | 325.39 | 52062.4 |  |
| 71 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 1.名称:室内风口 2.规格:Φ110 | 个 | 126 | 77.55 | 9771.3 |  |
| 72 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗 1.名称:室外风口 2.规格:Φ110 | 个 | 52 | 77.55 | 4032.6 |  |
|  |  | 地下室装饰改造 |  |  |  | 228323.96 |  |
| 73 | 011605001003 | 地下室内拆除 1.拆除要求:拆除原有墙面、踢脚线、地面、天棚、墙体、砖柱、房檐瓦、木质酒架、石质假山、木门 | 项 | 1 | 109006.26 | 109006.26 |  |
| 74 | 010103004001 | 清理现场卫生 | m2 | 590 | 3.4 | 2006 |  |
| 75 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:刷界面剂一遍；缝处贴布处理,刮腻子二到三遍,打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 1200 | 54.97 | 65964 |  |
| 76 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:刷界面剂一遍；裂缝处贴牛皮纸处理,刮腻子二到三遍,打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 590 | 55.63 | 32821.7 |  |
| 77 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 590 | 31.4 | 18526 |  |
|  |  | 地下室电气改造 |  |  |  | 114786.11 |  |
| 78 | 030413003003 | 打洞（孔） 1.规格:DN25 | 个 | 30 | 37.4 | 1122 |  |
| 79 | 030411004001 | 配线 1.配管部位及形式:砖混结构墙面内暗配，顶棚明配 2.配管材质及规格:PPR阻燃管 DN20 3.配线形式:管内穿线 4.型号:塑铜线1.5m㎡ | m | 860 | 18.31 | 15746.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 372586.56 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 030411004002 | 配线 1.配管部位及形式:砖混结构墙面内暗配，顶棚明配 2.配管材质及规格:PPR阻燃管 DN20 3.配线形式:管内穿线 4.型号:塑铜线2.5m㎡ | m | 450 | 19.46 | 8757 |  |
| 81 | 030412004004 | 装饰灯 1.名称:筒灯 2.型号:品牌：雷士光源 | 套 | 260 | 276.56 | 71905.6 |  |
| 82 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:照明单联面板 | 个 | 30 | 56.72 | 1701.6 |  |
| 83 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:照明双联面板 | 个 | 10 | 57.79 | 577.9 |  |
| 84 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:照明三联面板 | 个 | 10 | 58.85 | 588.5 |  |
| 85 | 030404035001 | 插座 1.名称:五孔插座 | 个 | 186 | 63.25 | 11764.5 |  |
| 86 | 030502005001 | 电话线 1.名称:电话线 2.规格:安普永兴四芯 3.敷设方式:管内穿线 4.配管部位及形式:砖混结构墙面内暗配，顶棚明配 5.配管材质及规格:PPR阻燃管 DN20 6.配线形式:管内穿线 | m | 8.38 | 30.55 | 256.01 |  |
| 87 | 030502005002 | 网线 1.名称:网线 2.规格:安普永兴八芯 3.敷设方式:管内穿线 4.配管部位及形式:砖混结构墙面内暗配，顶棚明配 5.配管材质及规格:PPR阻燃管 DN20 6.配线形式:管内穿线 | m | 77.46 | 30.55 | 2366.4 |  |
|  |  | 教室内墙面、天棚刷喷涂料 |  |  |  | 594668.74 |  |
| 88 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:室内墙面 2.基层清理:铲除原有起皮腻子面层，打磨基层，找补，刮腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍 | m2 | 11225.8 | 37.3 | 418722.34 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 516639.85 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:天棚 2.基层清理:铲除原有起皮腻子面层，打磨基层，找补，刮腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍 | m2 | 3787.8 | 38.55 | 146019.69 |  |
| 90 | 010103004002 | 教室内课桌等办公用品搬运 | 项 | 1 | 29926.71 | 29926.71 |  |
|  |  | 教学楼外墙刷喷涂料 |  |  |  | 231714 |  |
| 91 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1.基层清理:铲除原有起皮墙面，打磨基层，找补，刮腻子 2.喷刷涂料部位:室外墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍 | m2 | 7560 | 30.65 | 231714 |  |
|  |  | 屋顶防水修复 |  |  |  | 14460 |  |
| 92 | 011607002001 | 防水层拆除 1.防水层种类:拆除原有防水卷材 | m2 | 150 | 10.48 | 1572 |  |
| 93 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水层做法:按设计与规范要求 | m2 | 150 | 82.52 | 12378 |  |
| 94 | 010103004003 | 竣工清理 | m2 | 150 | 3.4 | 510 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 422120.4 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 3111242.07 |  |

备注：报价以最终报价为准，清单各项同比例下浮